Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Вариант 66884

Выполнил:

Студент группы P3108

Копылов Е. А.

Проверил:

Блохина Е. Н.

Санкт-Петербург 2025

ЗАДАНИЕ

- Основная программа должна сохранять содержимое X (ячейки памяти с адресом 05116) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X) = −2X − 6 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ-НЕ' (OR + NOT) содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X.

- Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА БЭВМ

ORG 0x0

;VECTORS

V0: WORD $FUNC, 0x0180

V1: WORD $FUNC1, 0x0180

ORG 0x51

X:       WORD 1

BIGGEST: WORD 0x003D

LOWEST:  WORD 0xFFBE

ORG 0x10

START:

LD #8

OUT 3

LD #9

OUT 5

MAIN: EI

LD X

;SUB #3

ST X

CALL ODZ

BR MAIN

ODZ:

LD X

CMP BIGGEST

BGE SET_BIGGEST

LD X

CMP LOWEST

BLT SET_BIGGEST

RET

SET_BIGGEST:

LD BIGGEST

ST X

RET

FUNC:

LD X

ASL

NEG

SUB #6

ST X

CALL ODZ

OUT 2

IRET

FUNC1:

IN 4

OR X

NOT

ST X

CALL ODZ

IRET

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

Комплекс программ состоит из следующих частей (X — значение ячейки 0x051):

Основная программа (MAIN) в бесконечном цикле сохраняет X и проверяет ОДЗ через подпрограмму ODZ.

Подпрограмма ODZ сравнивает X с BIGGEST и LOWEST. Если X вышло за ОДЗ — записывает BIGGEST в X.

Обработчик FUNC (ВУ-1): вычисляет F(X) = −2X − 6 (ASL → NEG → SUB #6), проверяет ОДЗ, выводит на ВУ-1 (OUT 2).

Обработчик FUNC1 (ВУ-2): считывает данные ВУ-2 (IN 4), выполняет побитовое ИЛИ с X, инвертирует результат (NOT), проверяет ОДЗ, сохраняет в X.

Данные для работы комплекса программ:

| Переменная | Описание |
| --- | --- |
| X | Переменная, хранящаяся по адресу 0x051. Изменяется в основной программе и при работе с ВУ-2. |
| BIGGEST | Максимальное значение по ОДЗ: 0x003D (61) |
| LOWEST | Минимальное значение по ОДЗ: 0xFFBE (−66) |

ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Область представления информации:

- −2¹⁵ ≤ X, BIGGEST, LOWEST ≤ 2¹⁵ − 1

- −2⁷ ≤ DR ВУ-1 ≤ 2⁷ − 1 (8-битное знаковое)

- 0 ≤ DR ВУ-2 ≤ 2⁸ − 1 (8-битное беззнаковое)

Область допустимых значений:

Значение функции F(X) = −2X − 6 должно укладываться в диапазон РДВУ (8 бит, знаковое):

−128 ≤ −2X − 6 ≤ 127

−122 ≤ −2X ≤ 133

61 ≥ X ≥ −66,5  =>  X ≥ −66

ОДЗ:  X ∈ [−66; 61]  =  [0xFFBE; 0x003D]

Таким образом: LOWEST = 0xFFBE (−66), BIGGEST = 0x003D (61).

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПАМЯТИ ЭВМ

| Адреса ячеек | Содержимое / назначение |
| --- | --- |
| 0x000–0x001 | Вектор прерывания V0 (адрес FUNC, 0x0180) |
| 0x002–0x003 | Вектор прерывания V1 (адрес FUNC1, 0x0180) |
| 0x051 | X — изменяемая переменная |
| 0x052 | BIGGEST = 0x003D (61) — максимальное по ОДЗ |
| 0x053 | LOWEST = 0xFFBE (−66) — минимальное по ОДЗ |
| 0x010–... | START: инициализация ВУ-1 и ВУ-2 |
| MAIN (START+4) | Основная программа (бесконечный цикл, ST X, CALL ODZ) |
| ODZ / SET_BIGGEST | Подпрограмма проверки ОДЗ |
| FUNC | Обработчик прерывания ВУ-1: F(X) = −2X − 6, вывод на ВУ |
| FUNC1 | Обработчик прерывания ВУ-2: (IN 4 OR X) NOT → X, проверка ОДЗ |

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

Проверка основной программы:

- Загружаем комплекс программ в память БЭВМ.

- Вводим в переменную X минимальное значение по ОДЗ, 0xFFBE (-66).

- Устанавливаем IP на адрес START (0x010) и запускаем в режиме Останов.

- Когда IP станет 0x16, сверяем AC с минимальным значением по ОДЗ (-66-3=-69 вышли за ОДЗ).

- Продолжаем программу в режиме останов. Когда IP станет 0х24, в ячейку Х должно загрузиться максимальное по ОДЗ число (0x003D), проверить его.

Проверка прерываний:

- Заменить все NOP на HLT.

- Загрузить программу в БЭВМ.

- Запустить в режиме Работа.

Проверка вывода (на ВУ-1), функция F(X) = −2X − 6:

- Нажимаем «Готов» на ВУ-1.

- Ждем остановки.

- Записываем X.

- Рассчитываем значение функция -2X – 6.

- Продолжение и ждем остановки.

- Записываем результат после обработки и сверяем значение на ВУ-1 с ожидаемым.

- Продолжаем.

- Значение X = FFFE (-2), ожидание 0xFE (-2), результат на РДВУ = 0xFE (-2).

Проверка прерывания (на ВУ-2), операция (DR OR X) NOT:

- Вводим на ВУ-2.

- Нажимаем «Готов» на ВУ-2.

- Ждем остановки.

- Записываем X.

- Ждем остановки, проверяем логическую операцию.

- Рассчитываем ожидание введенного числа и аккумулятора (с учетом одз)

- Продолжение и ждем остановки

- Записываем результат после обработки и сверяем с ожидаемым

- Продолжаем.

- Значение X = FFFE (-2), ввод на РДВУ = 0xFFFE, ожидание 0x1 (1), результат на РДВУ = 0x1 (1).

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена организация работы комплекса программ с прерываниями, инициализируемыми внешними устройствами. Разработан комплекс программ для БЭВМ по варианту 66884: реализованы основная программа, подпрограмма проверки ОДЗ, обработчик прерывания от ВУ-1 (вычисление и вывод функции F(X) = −2X − 6) и обработчик прерывания от ВУ-2 (побитовое ИЛИ-НЕ с последующей проверкой ОДЗ). Корректность работы программы подтверждена ручным расчётом контрольных примеров.